- Документация API сетевого сервера игры

Назначение

Сервер реализует TCP-протокол обмена JSON-сообщениями между игровым клиентом и Unity-сценой. По этому API клиент:

- подключается к серверу и закрепляется за командой;

- получает состояние мира в реальном времени;

- отправляет команды агентам;

- получает события начала/окончания игры и результат матча.

Запуск

Для запуска нужно сначала запустить сервер с игрой, далее запустить реализованных клиентов с выбором команд, после чего появится кнопка «Начать игру», после этого начнётся игра, где можно будет передавать действия серверу.

Транспорт и общие правила

Протокол

Транспорт: TCP

Порт по умолчанию: 8080

Формат сообщений: JSON

Разделитель сообщений: перевод строки \n

Каждое сообщение должно быть отправлено как одна JSON-строка, завершённая \n.

Пример:

{"team":"blue"}

Кодировка: UTF-8

Модель обмена

Сервер работает в режиме:

- Клиент подключается по TCP.

- Клиент отправляет сообщение выбора команды.

- Сервер отвечает подтверждением или отказом.

    - После подтверждения клиент получает события игры и периодические снимки состояния мира.

- Клиент отправляет команды в формате batch-сообщений.

Подключение к серверу

Адрес

HOST = 127.0.0.1

PORT = 8080

Первое сообщение от клиента

Сразу после подключения клиент должен отправить JSON с командой выбора команды:

{

"team": "blue"

}

или

{

"team": "red"

}

Правила выбора команды

Одна команда может быть занята только одним активным клиентом.

Если команда уже занята, сервер отклонит подключение.

После отключения клиента команда освобождается.

Ответ сервера на вход

Успешное подключение

{

"type": "joinAccepted",

"playerId": "player_1",

"team": "blue"

}

Поля:

type - всегда joinAccepted

playerId - внутренний идентификатор игрока, назначаемый сервером

team - команда клиента

Отказ в подключении

{

"type": "joinRejected",

"reason": "occupied"

}

Поля:

type - всегда joinRejected

reason - причина отказа

Сейчас сервер использует причину:

occupied - команда уже занята

Состояние игры

Сервер рассылает клиентам снимки состояния мира. Эти сообщения приходят регулярно с интервалом, заданным параметром:

_updateInterval = 0.1f

То есть примерно 10 обновлений в секунду.

Структура сообщения состояния мира

{

"tick": 123,

"gameTime": 45.67,

"gameState": "InGame",

"bases": [],

"agents": [],

"treasures": [],

"golems": []

}

Поля верхнего уровня

tick - Целое число. Текущий серверный тик.

gameTime - Число с плавающей точкой. Значение Time.time из Unity.

gameState - Строка состояния игры. (Lobby, InGame, Finished

Форматы сущностей мира

BaseDto - база команды

{

"team": "blue",

"pos": { "x": 0, "y": 0, "z": 0 },

"points": 12

}

Поля:

team - команда базы (blue / red)

pos - позиция базы

points - текущее количество очков

AgentDto - агент

{

"agentId": "-12385",

"team": "blue",

"pos": { "x": 10, "y": 0, "z": 5 },

"hasTreasure": false,

"isStunned": false

}

Поля:

agentId - уникальный идентификатор агента

team - команда агента

pos - позиция агента

hasTreasure - несёт ли агент сокровище

isStunned - оглушён ли агент

TreasureDto - сокровище

{

"id": "4521",

"pos": { "x": 3, "y": 0, "z": 9 },

"isPicked": false

}

Поля:

id - уникальный идентификатор объекта

pos - позиция сокровища

isPicked - подобрано ли сокровище

5.4. GolemDto - голем

{

"id": "781",

"pos": { "x": 7, "y": 0, "z": -2 },

"currentSpeed": 3.5,

"state": "Patrol"

}

Поля:

id - уникальный идентификатор голема

pos - позиция голема

currentSpeed - текущая скорость

state - текущее состояние AI

5.5. Vector3Dto

{

"x": 10,

"y": 0,

"z": 5

}

Команды клиента

Клиент отправляет команды в виде batch-сообщения:

{

"actions": [

{

"Id": "-12385",

"action": "position",

"target": { "x": 10, "y": 0, "z": 5 }

}

]

}

Формат batch-сообщения

actions - массив команд

Каждый элемент массива должен содержать:

Id - идентификатор агента

action - тип действия

target - целевая позиция, если требуется

Поддерживаемые действия

position

Команда перемещения агента к точке.

{

"Id": "-12385",

"action": "position",

"target": { "x": 10, "y": 0, "z": 5 }

}

Назначение:

установить цель движения агента;

используется для перемещения к сокровищу, базе или любой другой точке.

pickup

Подобрать сокровище.

{

"Id": "-12385",

"action": "pickup",

"target": { "x": 10, "y": 0, "z": 5 }

}

target может передаваться как вспомогательное поле, хотя в логике сервера основной смысл команды - сам факт взаимодействия.

drop

Сбросить сокровище.

{

"Id": "-12385",

"action": "drop"

}

steal

Украсть сокровище.

{

"Id": "-12385",

"action": "steal"

}

ready

Готовность игрока в лобби.

{

"Id": "-12385",

"action": "ready"

}

Важно: в текущей серверной логике команда ready обрабатывается только пока игра не началась.

Правила обработки команд на сервере

Команды в лобби

Если состояние игры не InGame, сервер игнорирует все действия, кроме ready и для ready вызывает отметку готовности игрока в лобби.

Команды во время игры

Если игра в состоянии InGame, сервер ищет агента по полю Id, потом проверяет, что агент принадлежит команде клиента и выполняет действие.

Ограничение по команде

Клиент может управлять только агентами своей команды.

Если team агента не совпадает с командой сессии, команда игнорируется.

События игры

Сервер отправляет отдельные сообщения-события.

Старт игры

{

"type": "gameEvent",

"eventType": "start"

}

Завершение игры

{

"type": "gameEvent",

"eventType": "end"

}

Результат матча

{

"type": "gameEvent",

"eventType": "result",

"winner": "blue",

"scores": {

"blue": 12,

"red": 9

}

}

Поля:

winner - победившая команда (blue, red или draw)

scores - итоговые очки команд

Сброс игры

{

"type": "gameEvent",

"eventType": "reset"

}

Примеры полного обмена

Подключение и вход в команду

Клиент → сервер

{"team":"blue"}

Сервер → клиент

{"type":"joinAccepted","playerId":"player_1","team":"blue"}

Отправка готовности

Клиент → сервер

{"actions":[{"action":"ready"}]}

Управление агентом

Сервер → клиент

{

"tick": 102,

"gameTime": 18.2,

"gameState": "InGame",

"bases": [

{"team":"blue","pos":{"x":0,"y":0,"z":0},"points":3},

{"team":"red","pos":{"x":20,"y":0,"z":0},"points":5}

],

"agents": [

{"agentId":"-12385","team":"blue","pos":{"x":5,"y":0,"z":4},"hasTreasure":false,"isStunned":false}

],

"treasures": [

{"id":"4521","pos":{"x":8,"y":0,"z":8},"isPicked":false}

],

"golems": []

}

Клиент → сервер

{

"actions": [

{

"Id": "-12385",

"action": "position",

"target": { "x": 8, "y": 0, "z": 8 }

}

]

}

Логика клиента-бота по примеру

Пример клиента в Python показывает типичную стратегию:

- Подключиться к серверу.

- Выбрать команду.

- Дождаться joinAccepted.

- Отправить ready.

В InGame:

- искать своих агентов;

- находить ближайшее доступное сокровище;

- идти к нему;

- подбирать сокровище;

- после подбора идти к своей базе;

- у базы сбрасывать добычу.

Поведение при отключении

Если клиент отключается, то сервер удаляет его сессию, освобождает команду, закрывает сетевой поток и сокет и удаляет клиента из списка активных подключений.

Ограничения и особенности реализации

Одно подключение на команду

Сервер хранит список занятых команд. Пока команда занята, второй клиент с той же командой получит отказ.

Поток обновления

Состояние мира отправляется периодически, а не по событию изменения. Клиент должен быть готов получать множество повторяющихся snapshot-сообщений.

Формат сообщений

Сообщения должны быть строго JSON-совместимыми и завершаться \n.

Идентификатор агента

Поле Id в команде - это именно идентификатор агента, а не идентификатор игрока.

Рекомендуемый контракт для клиента

Подключение

Отправить { "team": "blue" }

Дождаться joinAccepted

Отправить ready

В бою

Использовать только агентов своей команды

Не отправлять команды чаще, чем позволяет локальная логика управления

Отправлять batch-команды в одном сообщении

Минимальный набор сообщений

Клиент → сервер

{"team":"blue"}

{"actions":[{"action":"ready"}]}

{"actions":[{"Id":"-12385","action":"position","target":{"x":10,"y":0,"z":5}}]}

Сервер → клиент

{"type":"joinAccepted","playerId":"player_1","team":"blue"}

{"type":"gameEvent","eventType":"start"}

{"tick":1,"gameTime":0.1,"gameState":"Lobby","bases":[],"agents":[],"treasures":[],"golems":[]}

Краткая спецификация

Сообщения клиента:

Выбор команды

{ "team": "blue" }

Batch-команды

{ "actions": [ ... ] }

Сообщения сервера:

Подтверждение входа

{ "type": "joinAccepted", "playerId": "player_1", "team": "blue" }

Отказ во входе

{ "type": "joinRejected", "reason": "occupied" }

Событие игры

{ "type": "gameEvent", "eventType": "start" }

Состояние мира

{ "tick": 1, "gameTime": 0.1, "gameState": "InGame", "bases": [], "agents": [], "treasures": [], "golems": [] }

Примечания для интеграции

Клиента можно реализовать где угодно, достаточно поддерживать TCP и JSON.

Чтение сообщений должно быть построчным, до \n.

Нужно корректно обрабатывать частичные TCP-пакеты и склеенные сообщения.

Перед отправкой команд полезно хранить локальный кэш последнего состояния мира.

18. Пример псевдокода клиента

connect TCP 127.0.0.1:8080

send {"team":"blue"}

wait until joinAccepted

send {"actions":[{"action":"ready"}]}

loop:

read world snapshot

for each friendly agent:

decide action

send {"actions":[...]} when needed